Übungsblatt: G-Code / CAM

Syntax benötigter CNC Befehle:

Linear Anfahren einer Koordinate (Endpunkt in X, Y, Z)

G01 X0 Y0 Z0

Kreisbogenfahrt im Uhrzeigersinn zu Zielkoordinate

(Endpunkt: X, Y, Kreismittelpunkt: I, J)

G02 X0 Y0 I0 J0

Programm:

N10 G91	(Relativ-Koordinaten)

N20 T1 M06	(Werkzeug 1 einlegen, Ø4mm)

N30 M03	(Spindel an, im Uhrzeigersinn)

---------------------------------------------------------------- Eintauchen	(Position siehe Zeichnung)

N40 G01 Z-8

---------------------------------------------------------------- Radius fräsen

N50 G02 X-8 Y8 I0 J8

---------------------------------------------------------------- linear fräsen

N60

---------------------------------------------------------------- Radius fräsen

N70

---------------------------------------------------------------- linear fräsen

N80

---------------------------------------------------------------- Radius fräsen

N90

---------------------------------------------------------------- linear fräsen

N100

---------------------------------------------------------------- Radius fräsen

N110

---------------------------------------------------------------- linear fräsen

N120

---------------------------------------------------------------- Rückzug 		(4 mm über Werkstück)

N130

N140 M05	(Spindel aus)