Challenge: Bändigt die Kugel!

Bei dem Kugel-Balancierer handelt es sich um ein instabiles System. Eure Aufgabe ist es, die Kugel genau in der Mitte der Wippe zu stabilisieren. Dafür nutzt ihr einen PID-Regler, welcher oft in der Reglungstechnik verwendet wird. Stellt euch den Regler wie drei Helfer vor, die ihr über die Parameter einstellt:

| Helfer | Bezeichnung | Was er tut | Wenn der Wert zu hoch ist... |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Verstärkung | Bestimmt, wie stark die Wippe bei einer Abweichung ausschlägt. | Die Kugel schießt wild über das Ziel hinaus. |
| I | Speicher | Korrigiert kleine Fehler, damit die Kugel exakt bei 15 cm landet. | Das System fängt an, langsam auf und ab zu schwingen. |
| D | Dämpfer | Wirkt wie ein Stoßdämpfer. Er bremst die Bewegung ab, bevor das Ziel erreicht ist. | Die Wippe wird nervös und reagiert auf jedes kleinste Sensorrauschen. |

Schritt-für-Schritt zum Erfolg:

- Alles auf Null: Stellt zuerst alle Werte (P, I, D) auf 0.

- Die Kraft finden (P): Erhöht P langsam, bis die Kugel versucht, zur Mitte zu rollen. Sie wird wahrscheinlich noch stark hin- und herschwingen.

- Den Schwung bremsen (D): Erhöht jetzt D. Ihr werdet merken, dass die Bewegung der Wippe "ruhiger" wird. Die Kugel soll sanft in die Mitte gleiten, ohne weit überzuschlagen.

- Den Rest erledigen (I): Falls die Kugel immer kurz vor der Mitte liegen bleibt, erhöht ganz vorsichtig I, bis sie exakt die Mitte erreicht.