Quick-Start Guide: Kugel-Balancierer

1. Power On

- Netzteil auf 5V einstellen (Wichtig!).

- Netzteil anschließen und System starten.

2. Kalibrierung (Die Mitte finden)

- Drücke den Taster kurz, um in den Kalibriermodus zu wechseln.

- Hol dir die Kalibrierhilfe (Innenseite der rechten Seitenwand) und lege sie in die Aussparung der Schiene.

- Lege die Kugel direkt gegen die Hilfe.

- Halte den Taster für 3 Sekunden gedrückt.

- Kalibrierhilfe zurückpacken und Taster erneut drücken. Der Spielmodus startet!

3. Tuning (Das Balancieren)

Nutze die Kipptaster, um die Regler so einzustellen, dass die Kugel in der Mitte bleibt.

Mögliche Lösung für die Regelparameter:

- Kp (Verstärkung): 1,5

- Ki (Speicher): 0,3

- Kd (Dämpfung): 0,5